Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Przesunięcie szlabanu w obiekcie PGNIG OD Sp. z o.o. Region Karpacki w lokalizacji Kraków, ul. Gazowa 14B.

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania – w tym 
      uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień (zgłoszenie prac 
       budowlanych do odpowiednich organów)

2.  Roboty budowlano montażowe – polegające na cofnięciu umiejscowienia szlabanu 
       ok. 1,5-2 m w głąb terenu właściciela obiektu, zmianie usytuowania fotokomórek, 
       zamontowaniu domofonu i dodatkowej kamery skierowanej na bramę wjazdową.   
       Odgrodzenia przejścia w taki sposób, aby ruch pieszy odbywał się wyłącznie przez  
       Portiernię.

3.   Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Prace budowlane:

- Demontaż oraz ponowne ułożenie kostki brukowej w miejscach prowadzenia okablowania

- Wylanie fundamentu oraz osadzenie płyty montażowej dla szlabanu

- Wylanie fundamentów pod słupki dla fotokomórek i czytnika kodu dostępu

- Zabezpieczenie miejsca demontażu szlabanu, wykończenie brukiem w nawiązaniu do istniejącego wykończenia nawierzchni wjazdu.

- Montaż bramek domykających przy szlabanie, pozwalających na przekierowanie całego ruchu pieszego przez portiernię.

Prace montażowe i elektryczne:

- Demontaż szlabanu, fotokomórek czytników kontroli dostępu

- Przedłużenie, zabezpieczenie, poprowadzenie okablowania zasilającego oraz sterującego w miejsce ponownego montażu urządzeń

- Montaż szlabanu i urządzeń

- Montaż domofonu przy fotokomórce wjazdowej

- Wykonanie okablowania

- Montaż kasety zewnętrznej na dedykowanym słupku

- Montaż słuchawki z możliwością otwarcia szlabanu na stanowisku ochrony

- Dostawa i montaż dodatkowej kamery zewnętrznej tubowej, turbo HD, obiektyw 2,8-12 mm, 3 MPx (minimalne wymagania), skierowanej na bramę wjazdową, która pozwoli na kontrolę ruchu przez portierów. Wpięcie kamery w istniejący system monitoringu.

Uruchomienie, test elementów zabezpieczających, wystawienie protokołu potwierdzającego prawidłowe działanie elementów, dokumentacja powykonawcza.

Stan obecny

Stan projektowany

Stan projektowany

Usytuowanie dodatkowej kamery

Budynek czynny. Prace na obiekcie mogą być prowadzone w godzinach od 16 00 do 22 00 od poniedziałku do piątku oraz w weekend w godzinach od 7 00 do godz. 22 00. Wykonywane czynności nie mogą zakłócać funkcjonowania obiektu.

Osoba do kontaktu: Rafał Płaza (15) 833 48 30;

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku realizacji prac i zaniedbań przy realizacji zlecenia

Po wykonanych pracach budowlano-montażowych, należy usunąć wszelkie ewentualne zabrudzenia powstałe w wyniku prac – posprzątać teren.

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie oględzin na obiekcie, po uprzednim kontakcie z osobą: Dorota Frońska pod nr  221069430 lub Bartłomiej Ulatowski pod nr: 221069431

Po wykonanych pracach budowlano-montażowych, należy sporządzić protokół odbioru 
z wyszczególnieniem wykonanych czynności, potwierdzony przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego, oraz dostarczyć dokumentację powykonawczą.